Toruń, dnia 28.10.2020 r

WIiR.7013.8.10.2020. K.C.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie  fundamentów budynku filii książnicy kopernikańskiej przy ul. Falata 35 – 37 w Toruniu. Zakres prac do wykonania.

1) odkopanie ścian piwnicy do poziomu ław na głębokość ok. 3 m i długości ok. 23 mb.

2) oczyszczenie ścian piwnicy, wykonanie izolacji poziomej za pomocą iniekcji -  utworzenie przepony poziomej,

3) demontaż 2 szt. starych naświetli piwnicznych i montaż 2 szt. naświetli piwnic systemowych z tworzywa sztucznego z odpływem w grunt, przykryciem rusztem dla ruchu pieszego,

4) przesuszenie i przygotowanie powierzchni oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnic za pomocą elastycznej dwuskładnikowej masy uszczelniającą (KMB) np. Superflex 10

5) przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 10 cm,

6) wykonanie warstwy ochronnej kleju z wtopioną siatką,

7) zabezpieczenie całości folią kubełkową,

8) zasypanie ścian piwnicy i odtworzenie nawierzchni,

9) zeskrobanie i wykonanie przecierki oraz malowania ściany od wewnątrz

Zdjęcia budynku dołączono   do zapytania ofertowego.

Termin wykonania robót – 4 tygodnie od podpisania umowy

- Warunki udziału w zapytaniu: nie określa się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 4 tygodnie

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10.   Osoba do kontaktu p. Kazimierz Cetkowski, tel. 798 776 216.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pok. nr 22, lub przesłać mailowo na adres: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 4.11.2020 r..

Dyrektor

Wydziału Inwestycji i Remontów                                                                                                 Urzędu Miasta Torunia

(-)  Sławomir Wiśniewski

Załączniki:

- zdjęcia  budynku i zacieków

- rzut piwnicy