Toruń, 2021-03-23

BOM.7021.69.2021.JŁ

wg. rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Zielono Mi – budżet obywatelski”

- Zakres prac obejmuje:

  - zakup, dostarczenie i posadzenie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec czerwony
o min. obwodzie pnia 18-20 cm przy przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ulic Podgórska/Grzybowa w miejscu po ściętym drzewie (dz. 65 obr. 66); zgodnie z załącznikiem nr 1;

  - zakup, dostarczenie i posadzenie 4 szt. drzew gat. dąb czerwony o min. obwodzie pnia 18-20 cm, na terenie skweru przy siłowni zewnętrznej przy ul. Rudackiej (dz. 210 i 210/1z obr. 67); zgodnie z załącznikiem nr 2;

  - posadzenie 241 mb krzewów gat. Tawuła japońska „Goldflame”/”Goldmund” w pasie drogowym po północnej stronie ul. Okólnej na odcinku od ul. Stara Droga do ul. Strzałowej między chodnikiem a jezdnią;

  - rekultywacja trawników w pasie drogowym ul. Okólnej przy posesjach nr 155-159 – 17 m2;

  - zakup, dostarczenie i posadzenie 8 szt. drzew gat. głóg dwuszyjkowy
o min. obwodzie pnia 14-16 cm  na granicy terenu leśnego przy skrzyżowaniu ul. Podgórskiej i ul. Grzybowej  (dz. 554 obr. 67); zgodnie z załącznikiem nr 3;

  - oczyszczenie bruku przy stacji wodociągowej naprzeciwko lasu (dz. 80 obr. 66);

  - pielęgnację posadzonych drzew i krzewów oraz zrekultywowanych trawników do 30.11.2021r.;

  - udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na rośliny i trawniki liczonej od dnia  bezusterkowego odbioru;

  - wymiana krzewów i drzew które nie podjęły wegetacji lub obumarły w trakcie 12 miesięcy od bezusterkowego odbioru.

- Materiał sadzeniowy powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.

- Wady niedopuszczalne: uszkodzenia mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, pęknięcia i martwica kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwa przewodniki korony formy piennej, uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.

- Założenia do realizacji:

- Nasadzenia drzew:

- drzewa powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, zdrowe i nieuszkodzone, z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą w balocie).

- Minimalny obwód drzew po posadzeniu mierzony na wysokości 1 m.

- w przypadku sadzenia drzewa pkt 1 ppkt a) należy uwzględnić usunięcie całej karpy lub pozostałości korzeni po drzewie wyciętym, na miejsce którego planowane jest nasadzenie zastępcze;

- posadzenie drzew w dołach nie mniejszych niż 100x100x100 cm z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zalanie dołu,

- podlanie każdego drzewa min. 50l wody;

- wykonania wokół każdego drzewa misy o regularnym kształcie (średnica min. 100 cm) i ściółkowanie korą przekompostowaną średniomieloną o odczynie obojętnym 
i grubości warstwy 5 cm. Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału;

- zastosowania przy każdym drzewie drenażu napowietrzającego oraz worka do kropelkowego podlewania typu treegator,

- każde drzewo należy zabezpieczyć trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra i dół) i ustabilizować pień poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża dostosowanego do wielkości drzewa. Dolny półwałek należy zamontować na wysokości 5 cm nad ziemią.

- nasadzenia krzewów:

  - zdjęcie warstwy darni na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między jezdnią a chodnikiem;

  - zastosowanie na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między jezdnią a chodnikiem geowłókniny w kolorze brązowym, przyszpilkowanej do gruntu z zakładką przy krawędziach pokrywanej powierzchni;

  - korowanie warstwą kory przekompostowanej i średniomielonej o odczynie obojętnym o grubości 5 cm na całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia między jezdnią a chodnikiem;

  - pojemnik C2;

  - posadzenie w ilości 6 szt./mb, w dwóch rzędach w formie ciągłego żywopłotu;

  - dokonanie nasadzeń w dołach zaprawionych ziemią urodzajną o odczynie gleby dostosowanym do danego gatunku rośliny z dodatkiem hydrożelu zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej,

  - wielkość dołów 30x30 cm;

- rekultywacja trawnika:

  - wykonanie areacji istniejącego trawnika;

  - obsianie trawą;

  - podlanie;

  - wałowanie;

- oczyszczanie bruku:

  - mechaniczne oczyszczanie powierzchni bruku z ziemi i chwastów;

  - zutylizowanie materiału powstałego w wyniku oczyszczania;

5. Założenia do pielęgnacji:

- podlewanie drzew według potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
a w okresach niskich opadów lub niekorzystnych temperatur wg uzasadnionych potrzeb, a także w terminie 3 dni od otrzymania wezwania (brak wezwania nie zwalnia  z obowiązku podlewania i nie powoduje zmniejszenia odpowiedzialności),

- nawożenie według potrzeb,

- uzupełniania ściółkowania korą, wg potrzeb,

- poprawianie i odchwaszczanie misek drzew, wg potrzeb,

- prowadzenie zabiegów likwidujących oznaki chorobotwórcze,

- wymiana i naprawa uszkodzonych palików, wg potrzeb,

- podlewanie trawnika,

- pierwsze koszenie trawnika po osiągnięciu wys. 15 cm trawy na min. wys. 10 cm,

- kolejne koszenia na min. wys.7 cm,

- pielenie krzewów,

- inne czynności pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

- Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.

- Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń na terenie Okręgu Rudak.

- Termin realizacji:

- wykonanie: do 30.04.2021 r.

- pielęgnacja: do 30.11.2021 r.

Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Biura Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 
tel. (56) 611 83 56, 611 87 63.

Uwagi ogólne:

- Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia                                30.03.2021 r. do godz. 12.00 na adres: Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: bom@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.